SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI

TESSUTO NON TESSUTO

Le caratteristiche minime sono quelle previste dalle norme n.13795 e seguenti. I dispositivi debbono essere conformi al D.Lgs 46/1997 e s.m.i. oltre che alle specifiche direttive europee e nazionali in materia.

Al fine della valutazione dei requisiti tecnici minimi richiesti, la Commissione Tecnica farà riferimento all’allegato “Verifica_requisiti_minimi”.doc

Le misure dei dispositivi sono da considerarsi indicative. Saranno accettate offerte di prodotti che si discostano lievemente da quelle indicate (circa il 15 % in eccesso e in difetto).

I dispositivi dovranno avere idonea etichetta, adesiva, per la tracciabilità dei prodotti (almeno due etichette per la tracciabilità dei prodotti).

I nastri adesivi devono avere l’invito per l’apertura.

L’adesivo, dove previsto, deve essere preferibilmente spalmato direttamente sui teli.

La zona, adesiva deve essere realizzata con prodotti di tipo medicale, ipoallergenici e atossici. Inoltre la parte adesiva dovrà rimanere saldamente adesa al telo

La carta di rimozione della banda adesiva deve essere resistente e facilmente rimovibile, con apposito invito, direzionale e segmentata (sulle parti lunghe), al fine di consentire una facile applicazione dei teli.

I dispositivi devono avere caratteristiche chimico-fisiche tali da conseguire l’obiettivo di rispettare le esigenze di comfort e sicurezza del paziente e del personale.

I dispositivi devono garantire durante l’apertura della confezione e il posizionamento dei teli il rispetto delle corrette tecniche asettiche.

I dispositivi devono essere di colore azzurro e/o verde.

Il T.N.T. utilizzato non deve provocare  dispersione di particelle o lacerarsi sia da asciutto che da bagnato.

Nei teli e nei set non ci devono essere residui di lavorazione, corpi estranei o lacerazioni improprie del telo dati dal difetti del processo di lavorazione

Per telo paziente si intende telo a due o tre strati o con caratteristiche equivalenti. Laddove richiesto dovranno esservi preferenzialmente zone di assorbenza differenziata oppure assorbenti su tutta la superficie. I teli paziente devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere sterili

- essere costituiti da un unico pezzo, o qualora realizzati in più pezzi, gli stessi:

= non dovranno contenere cuciture, ma saldature contigue per evitare l'interruzione della barriera

= in caso di cuciture, sulle stesse dovrà essere applicata una striscia termoadesiva al fine di saldarle

- essere preferibilmente impermeabili/assorbenti salvo ove diversamente specificato

- le eventuali fenestrature, fessure, fori quando presenti, devono essere di dimensioni idonee ben contornati e adesivi se necessario

- la zona adesiva dove prevista, deve avere dimensioni sufficienti per assicurare un'aderenza ottimale durante tutto il periodo d’uso.

Per telo tavolo si intende telo a due strati che almeno nella zona che ricopre il piano lavoro, ove necessario, deve essere ulteriormente rinforzato

*Tamponi compresse e laparotomiche devono essere costituite in TNT, rispondere alla EN 1644 parte 1-2, deve essere composta da due terzi di viscosa e un terzo in fibra di poliestere.

Il filo radiopaco deve essere preferibilmente saldato nella trama e disposto per tutta la lunghezza; la garza deve essere assorbente e non abrasiva, buona resistenza alla rottura, ridotta dispersione di particelle.

Tamponi: misure differenti, grammatura 30 – 50 m2, filo radiopaco preferibilmente saldato, confezionato in blister da 5 pezzi, con doppia etichetta per il controllo numerico.

Compresse: varie misure, grammature almeno 50 gr -70 gr, filo radiopaco preferibilmente saldato per tutta la lunghezza, confezionato con doppia etichetta per il controllo numerico.

Pezze laparotomiche: misure differenti, grammatura indicativa 130m2, filo radiopaco preferibilmente saldato, composte da tre/quattro strati saldati o cuciti, confezionamento con controllo numerico.

Per quanto attiene alla tipologia compresse, tamponi, laparotomiche ci si riserva di richiedere nel corso dell’esecuzione del contratto l’introduzione del cotone in sostituzione/integrazione dei prodotti contenuti nei set di TNT

Caratteristiche minime: cotone 100%, sterile, bianco, con filo di bario inserito o incollato nel tessuto, deve essere eseguito controllo numerico. Latex free.

Dovranno essere fornite varie misure

Titolo indicativo 10/7 peso minimo 22gr/m2

Devono essere fornite con doppio confezionamento e idoneo imballaggio.

Nel predisporre l’offerta, la ditta tenga presente quanto segue:

- tutti i dispositivi di cui alla presente richiesta dovranno essere latex free, ;

- laddove vengano indicati range di misure con l’espressione “da … a … “, la ditta dovrà offrire tutte le misure comprese fra i due estremi;

- confezionamento: i teli devono essere posizionati in modo da consentire la preparazione del campo operatorio in modo asettico

- le misure riportate sono da considerarsi indicative; potranno essere presi in considerazione anche dispositivi le cui misure si discostino da quelle indicate, entro un range di tollerabilità stabilito ad insindacabile giudizio della Commissione tecnica (15% in difetto e in eccesso; tutti i dispositivi dovranno essere forniti sterili, salvo ove diversamente indicato;

- per ciascun sub-lotto è possibile offrire una sola tipologia di prodotto; non è ammessa la possibilità di offerte alternative

- i prodotti offerti dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente e/o emananda normativa in materia. In particolare, i dispositivi dovranno essere conformi al D. Lgs. 46/1997 e s.m.i., tra cui il D.Lgs 37/2010, di attuazione della Direttiva CE 93/42 modificata dalla Direttiva CE 2007/47 sui dispositivi medici, la confezione singola per l’uso in ambiente asettico, deve essere tale da garantire e proteggere il contenuto dall’umidità e dalla polvere, così da evitare qualsiasi tipo di contaminazione microbica. Detta confezione (carta sacchetto di tipo medicale o in polietilene) deve permettere l’apertura facile e sicura per non contaminare il contenuto; le dimensioni devono essere adeguate al contenuto stesso.

- Il set deve essere confezionato con il telo del tavolo madre o con carta medicale

Le confezioni singole devono essere contenute in imballi, preferibilmente dispenser o protette da un livello intermedio di confezionamento che ne mantenga l’igiene. Gli imballi devono essere contenuti in cartoni di trasporto resistente che garantiscano la buona conservazione ed il magazzinaggio per sovrapposizione ed adeguata etichettatura che faciliti lo stoccaggio e identificazione Tali imballi dovranno riportare le indicazioni per l’identificazione quali/quantitativa e la corretta conservazione del contenuto; dovranno, inoltre, essere maneggevoli, ai sensi di quanto previsto dal T.U.n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in tema di movimentazione dei carichi. Il materiale dell’allegato C dovrà essere contenuto preferibilmente in dispenser.

Il numero dei pezzi per ciascuna scatola o imballo deve restare costante nel corso della fornitura, salvo diversi accordi formalizzati con la stazione appaltante, e dichiarato nella documentazione richiesta.

CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PEZZI, DEROGABILI RIGUARDO AL CONFEZIONAMENTO NEL CASO DI INSERIMENTO IN PACCHI PROCEDURALI

A) SET E LORO COMPOSIZIONE (TIPOLOGIA, MISURE, QUANTITA’ DEI DISPOSITIVI)

(SI VEDA FILE EXCEL ALLEGATO A  PER LA DISTINTA DEI SET)

DURANTE LA FORNITURA L’AZIENDA POTREBBE CHIEDERE ANCHE L’INTRODUZIONE DI SET SPECIALISTICI (Neuroradiologia, Oculistica, Emodinamica)

TUTTO IL MATERIALE INDICATO NEI SET ELENCATI POTREBBE ESSERE MODIFICATO A SEGUITO DI RICHIESTE DA PARTE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA DEGLI UTILIZZATORI DURANTE IL PERIODO DI GARA. Analogamente per il materiale indicato nei punti B) e c)

B) MATERIALE che le AA.OO si riservano di richiedere durante la fase di esecuzione del contratto esclusivamente NEI SET

BISTURI MONOUSO

I bisturi: monouso sterili, devono avere impugnatura in materiale plastico antiscivolo, lama in acciaio inossidabile con doppia affilatura e protezione salva lama da entrambi i lati in materiale plastico e rigido.

- Bisturi monouso varie misure e con dispositivo di sicurezza

- Lame e portalame varie misure

CANNULE, CATETERI E TUBI DI ASPIRAZIONE CONTENUTI NEI PACCHI

Cannule: trasparenti e flessibili per permettere la variazione dell'angolazione.

Punta non traumatica (a bordi arrotondati e smussi), in materiale atossico. Con o senza foro di controllo dell'aspirazione. La punta può essere con fori (4 fori laterali) o senza fori, o con punta a bulbo. Devono essere curve nella parte prossimale al foro di aspirazione, parte distale raccordabile per innesto ai tubi di aspirazione di diametri diversi, impugnatura anatomica, preferibilmente ergonomica, lunghezza totale 25 cm circa.

- Cannula yankauer punta piatta/conica/bulbo/ con fori laterali, con o senza foro di aspirazione secondo richieste delle Aziende Ospedaliere (anche in acciaio)

Tubi: resistenti ad inginocchiamento, schiacciamento ed attorcigliamento. Sterile. Monouso. Attacco a innesto.

- Tubo connessione secondo le richieste aziendali

ALTRO MATERIALE ACCESSORIO (SPUGNETTE, CIOTOLE, ECC.) CONTENUTO NEI PACCHI

Ciotole: in polipropilene. Monouso, sterili.

- Ciotola raccogli placenta ml 3000

- Ciotola ml 1000

- Ciotola ml 250

- Ciotola ml 100

- Ciotola ml 50 o ciotola ml 25

Clamp ombelicale: Monouso, sterili.

- Clamp ombelicale

Siringhe luer con luer o senza luer rubinetto e raccordi a tre vie

- Siringa ml 20l

- Siringa ml 50

- Eventuali altre misure

- Rubinetto a tre vie ad alta pressione

Salviettine monouso sterili: tessuto non tessuto di viscosa di cellulosa idrofila

- Salviettine assorbenti: in TNT misure cm 30x40 (indicativo, viene lasciata discrezionalità)

Contenitore per conteggio aghi e lame da bisturi (con 46580 misure differenti ): tipo new sefety con magnete e magnete dimensioni da aperto 18 x 9 bordo 2 cm, strisce magnetiche 3 cm, con dispositivo rimozione lame coperto. Sterile.

- Contenitore per conteggio aghi e lame da bisturi tipo new safety con magnete e magnete dimensioni cm 9x9 bordo cm 2, strisce magnetiche cm 3.

ALTRO MATERIALE ACCESSORIO

- Copri scialitica secondo apparecchiature presenti presso sala operatoria

- Copri telecamera cm 18x250/300

C) Materiale in TNT che può essere contenuto o non contenuto nei set e che deve essere disponibile anche sfuso:

(SI VEDA FILE EXCEL ALLEGATO B)

COMPRESSE, TAMPONI, LAPAROTOMICHE

Compresse in TNT cm 10x10, 30-70 gr rx

Compresse in TNT cm 7,5x7,5, 30-70 gr radiopaco

Compresse in TNT cm 10x20, 30-70 gr radiopaco

Laparotomiche cm 40x 40 indicativamente 130gr 3/4 strati verde radiopaca

Laparotomiche cm 40x 60 indicativamente 130gr 3/4 strati verde radiopaca

Laparotomiche cm 40x 40 indicativamente 130gr 3/4 strati bianca radiopaca

Laparotomiche cm 40x 60 indicativamente 130gr 3/4 strati bianca radiopaca

Tampone in TNT, circa mm 40 o 50  radiopaco (varie misure - viene lasciata discrezionalità)

Alcune aziende potrebbero richiedere esplicitamente, a seguito di aggiudicazione, l’introduzione del cotone in sostituzione/integrazione dei prodotti contenuti nei set di TNT per quanto alla tipologia compresse, tamponi, laparotomiche con controllo numerico

Misure indicative:

Compresse in cotone cm 10x10 radiopaca

Compresse in cotone cm 7,5x7,5 radiopaca

Compresse in cotone cm 10x20 radiopaca

Laparotomiche in cotone cm 40x 40  radiopaca bianca

Laparotomiche in cotone cm 40x 60 radiopaca bianca

Tampone in cotone , circa mm 40 radiopaco (varie misure - viene lasciata discrezionalità)

ASCIUGHINI E SALVIETTE ASSORBENTI

Salviettine monouso sterili: tessuto non tessuto di viscosa di cellulosa idrofila

Salviettine assorbenti: in TNT misure:

- Salviettine assorbenti cm 30x40 (possibilità di chiedere altre misure)

Misure differenti: Per la destinazione d’uso delle salviettine si veda l’elenco degli specifici set in cui sono inserite.

Striscia Adesiva: in TNT con adesivo

- Nastro adesivo cm 9 x 49

Fissatubi in velcro: nastro in velcro con parte adesiva per fissaggio su tela o TNT. Monouso. Sterile

- Velcro fissa-tubi cm 2,5 x 30 monouso sterile

Manichetta copritubo 15x250cm

- Manichetta copritubo protettrice sterile 15x250 cm

SACCA RACCOLTA LIQUIDI

- Sacca artroscopia spalla

- Sacca raccolta liquidi cm 50x50 adesiva trasparente

- Sacca raccolta liquidi triangolare in materiale plastico trasparente con adesivo cm 56  (base) x cm  51 (lato) x cm 8

TASCHE

Tasca ad uno scomparto adesiva: 30 x 40 cm ad uno scomparto, impermeabile, con bordi saldati, munita di banda adesiva con doppio invito.

- Tasca adesiva cm 30 x 40 a uno scomparto

Tasca a due scomparti adesiva: cm 30 x 40 a due scomparti, impermeabile, con bordi saldati, munita di banda adesiva con doppio invito.

- Tasca adesiva cm 30 x 40 a due scomparti

Tasca a tre scomparti adesiva: cm 30 x 50 a tre scomparti, impermeabile, con bordi saldati, munita di due bande adesive con doppio invito per il fissaggio al campo operatorio.

- Tasca a tre scomparti adesiva cm 30 x 50

Sacco di mayo per tavolo servitore: totalmente impermeabile, con strato in T.N.T. corrispondente al piano superiore del tavolo, piegatura ed indicazioni che guidino l’operatore nella vestizione del tavolo, con tecnica asettica. Misura 77 x 145 cm; è possibile anche la versione rinforzata nella parte centrale con adeguata grammatura e stratificazione.

- Sacco di mayo per tavolo servitore cm 77 x 145

- Sacco di mayo rinforzato per tavolo servitore cm 77 x 145

TELI PER COPERTURA TAVOLO

Telo a due strati copritavolo: assorbente nella zona centrale; è possibile anche la versione rinforzata nella parte centrale con adeguata grammatura e stratificazione.

- Telo a due strati cm 150 x 240

- Telo a due strati cm 190 x 280

- Telo a due strati cm 150 x 190

- Telo a due strati cm 100 x 150

- Telo a due strati cm 190 x 210

TELINI INCISIONE

Telini adesivi per incisione: trasparenti, sintetici, con foglio di protezione di facile rimozione. Devono aderire perfettamente alla cute, con zona adesiva.

La superficie totale dei telini, dovrà garantire la presenza di bordo di misura adeguata.

- Telino chirurgico per incisione cm 30 x 26 zona adesiva cm 20 x 25

- Telino chirurgico per incisione cm 35 x 60 zona adesiva cm 35 x 35

- Telino chirurgico per incisione cm 45 x 55 zona adesiva cm 45 x 50

- Telino chirurgico per incisione cm 45 x 90 zona adesiva cm 45 x 60

- Telino chirurgico per incisione cm 60 x 80 zona adesiva cm 60 x 75

TELI PER COPERTURA PAZIENTE

STOCKINETTE E GAMBALI

Stockinette: impermeabili con calza interna in maglia, solidale con lo strato impermeabile

esterno. La stockinette deve essere arrotolata per consentire la preparazione del campo con tecnica asettica. Misure:

- Stockinette cm 22 x 75

- Stockinette cm 32 x 120

- Teli copri arti inferiori (gambali) cm 75x120

TELO SOTTOSACRALE

Telo sottosacrale:

- Telo sottosacrale cm 85 x 120 cm con sacca per fluidi e valvola di scarico

- Telo sottosacrale cm 75 x 100

TELO A “U”

Telo a U: Preferenzialmente a tre strati con zona di rinforzo assorbente nella zona sottostante la U.

- A tre strati cm 200 x 260 cm, con taglio centrale cm 100 x 7 cm sul lato più lungo, con banda adesiva su tutta la “U”.

- A tre strati cm 200 x 260 cm, con taglio centrale cm 20 x 102 cm sul lato più lungo, con banda adesiva su tutta la “U”.

- A tre strati cm 200 x 290 cm, con taglio centrale cm 7 x 102 cm sul lato più lungo, con banda adesiva su tutta la “U”.

- A tre strati cm 150 x 200 cm, con taglio sul lato lungo cm 6 x 65 cm, banda adesiva non inferiore ai 4 cm su tutta la superficie ad “U”.

- A tre strati cm 125 x 150 cm, con taglio centrale cm 45 x 7 cm sul lato più lungo, con banda adesiva su tutta la “U”.

- Telo ad U polietilene cm 150x193, con banda adesiva su tutta la “U”.

- Telo ad U cm 200x260x 320 – taglio cm 14X200 con zona rinforzata

TELO Preferenzialmente A TRE STRATI

Telo Preferenzialmente a tre strati : senza banda adesiva con zona di rinforzo. Misure:

- Telo cm 37.5 x 45

- Telo cm 75 x 90

- Telo cm 90 x 150

- Telo cm 150 x 175

- Telo cm 150 x 240

- Telo turbante (2 teli cm 150x175 e cm 106x 103)

TELO CON BORDO ADESIVO

Telino a due strati con banda adesiva: altamente assorbente con adesivo sul lato lungo.

- Telino a due strati con banda adesiva cm 75 x 90

- Telino a due strati con banda adesiva cm 150 x 240

Telino a due strati: a due strati impermeabile. Confezione massima 40-50 pezzi, in cartone tipo dispenser.

- Telino a due strati cm 75 x 90

- Telino a due strati cm 37 x 45

Telo con bordo adesivo: Preferenzialmente a tre strati con banda adesiva sul lato lungo. Misure:

- Telo chirurgico cm 150x 240 per la copertura paziente

- Telo chirurgico cm 150 x 175 per copertura paziente

- Telo chirurgico cm 150 x 190 per copertura paziente

- Telo adesivo cm 100 x 140 per la copertura del paziente

- Telo chirurgico cm 100 x 100 per la copertura paziente

- Telo chirurgico cm 75 x 100

- Telo chirurgico cm 75 x 90

- Telo chirurgico cm 75 x 75

TELO CON FORO

Telo con foro: Preferenzialmente a tre strati con zona di rinforzo adiacente al foro con adesivo o senza

- Telo cm 200 x 280 cm con foro adesivo D. cm 15 in area decentrata rispetto al lato lungo

- Telo cm 200 X 280 cm con foro adesivo quadrato di cm 14 di lato in posizione decentrata.

- Telo cm 100 x 125 cm con foro adesivo D. cm 11 in posizione centrale

- Telo cm 120 x 150 con foro centrale diametro cm 7,5

- Telo cm 75 x 90 con foro centrale diametro cm 6x8

- Telo cm 120x150 con foro adesivo centrale diametro cm 5x7

- Telo con foro ovale cm 50x60 apertura cm 6x8

- Telo cm 75x90 con foro centrale adesivo

TELI SPECIFICI

Teli specifici: Preferenzialmente a tre strati con zona di rinforzo vicino al foro di incisione.

- Telo cranio cm 230 x 290 con tasca adesiva triangolare cm 30x20

- Telo cm 200 x 315 con foro cm 11 x 22

- Telo a T cm 250/175/270x 260 (apertura cm 25 x 30 e cm 12 x 24) con zona assorbente. tasche laterali incorporate, per copertura paziente con accesso addomino/perineale

- Telo cm 175 x 300 per nefrostomia con fenestratura diametro cm 5 e sacca per liquidi

- Telo ginecologico cm 200/270 x 280 apertura cm 8x11

- Telo per laparotomia cm 200/270x 315 con apertura cm 23x36

Teli specifici: in polietilene con zona di comfort .

- Telo x TUR/TURP cm 175x270x240 con fenestratura adesiva addominale, fenestratura perineale circolare 5 cm, dito per esplorazione in nitrile, gambali incorporati, sacca raccolta liquidi conformabile

TELO PER CARDIOCHIRURGIA:

- Telo per cardiochirurgia triangolare misura cm. 150x170cm., con bande adesive sui due lati lunghi.

TELO PER CHIRURGIA DELLA MANO

Telo per chirurgia della mano: Preferenzialmente a tre strati, forma a “T” con area elastica e foro centrale diam. cm 3,5;

- Telo per chirurgia della mano cm 150 x 370x 280 con foro da cm 3,5

TELI PER CHIRURGIA DELLA SPALLA

Telo per chirurgia della spalla: Preferenzialmente a tre strati,

- Telo per artroscopia di spalla cm 400x240 apertura elastica cm 10x10

- Teli ad U cm 230x 295 cm taglio cm 10x70

- Teli ad U cm 240x 170 cm taglio cm 15x45

TELO CON SACCA CENTRALE

Telo con sacca centrale: Preferenzialmente a tre strati con rinforzo. Misure

- Telo cm 175/250 x 300 area incisione cm  38x32 apertura cm 18x16 cm con sacca raccolta liquidi

TELO PER ISOLAMENTO VERTICALE

Telo per isolamento verticale: in polietilene 330 x 240 cm finestra 40 x 30 con sacca raccolta liquidi con film da incisione incorporato cm 25 x 35 cm, con tasche portastrumenti.

- Telo isolamento verticale cm 330 x 240 per arti inferiori

TELO PER LITOTOMIA

Telo per litotomia: Preferenzialmente a tre strati, con gambali, fenestratura perineale e sacca raccogli liquidi già assemblata.

- telo per urologia cm 175/270 x 180 cm con sacca raccolta liquidi e con apertura per incisione

TELO OFTALMICO

Telo oftalmico: con telino da incisione adesivo e con una tasca. Misure:

- Telo oftalmico cm 140 x 150 con telino da incisione adesivo 8 x 10 in posizione  centrale e tasca

- Telo oftalmico cm. 120 x 150 cm. circa con telino da incisione adesivo 8 x 10 in posizione  centrale e tasca

- Telo oftalmico cm. 150 x 250 cm. circa con telino da incisione adesivo 8 x 10 in posizione  centrale e tasca

TELO SPECIFICI PER ORTOPEDIA

Telo estremità bilaterale piede: telo con foro 7 cm

- Telo per estremità bilaterale cm 200 x 300 cm con aperture elastiche cm 7

Telo estremità normale: telo a T con foro 7 cm

- Telo per estremità cm 200/300 x 320 apertura elastica cm 7

Telo mano-piede:

- Telo mano piede cm 230 x 315 apertura elastica cm 3.5

Telo artroscopia ginocchio: apertura 7 cm con sacca raccolta liquidi

- Telo artroscopia ginocchio cm 230 x 320 apertura elastica cm 7 con sacca raccolta liquidi

Telo anca posizione laterale: apertura 7 cm con sacca raccolta liquidi

- telo a T cm 230 x 300 x 330 con foro elastico cm 18 x 22 con sacche laterali

CAMICI / MASCHERINE/ALTRO

Manichetta: misure: larghezza cm 25 circa, lunghezza cm 50 circa, totalmente impermeabile, con bordi saldati e non cuciti, polso in maglina elastica di lunghezza di circa cm 8, bordo superiore con elastico. Confezione primaria da una manichetta.

- Manichetta protettrice sterile cm 50x25

Camice chirurgico sterile a protezione totale: camice in T.N.T., dispositivo medico, sterile con copertura totale, e impermeabile su tutta la superficie, avvolgente a chiusura sul fianco, maniche preferenzialmente termosaldate almeno fino al gomito compreso, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile e comprensivo di minimo due salviette assorbenti. Diverse taglie richieste indicativamente: S-M - L – XL – XXL o lunghezza indicativa da 120 a 170 per la taglia più grande. Polsino di cm 8 circa.

Il sistema di confezionamento dovrà prevedere:

- un imballaggio esterno per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda Ospedaliera

- un secondo sistema di protezione interna, preferibilmente dispenser, ad ulteriore garanzia di conservazione e per agevolare la rimozione ed il prelevamento dei camici

- una busta contenente i camici, .

Camice chirurgico sterile in TNT a copertura totale e protezione assoluta misure es: S-M-L-XL-XXL

Camice chirugico rinforzato sterile: camice chirurgico in T.N.T, sterile, rinforzato e impermeabile sulla parte anteriore e sulle maniche, allacciatura posteriore con cartoncino anticontaminazione, maniche preferenzialmente termosaldate almeno fino al gomito compreso, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile e comprensivo di minimo due salviette assorbenti. Diverse taglie richieste indicativamente: S-M - L – XL – XXL o lunghezza indicativa da 120 a 170 per la taglia più grande. Polsino di cm 8 circa e protezione avambraccio (escluso il polsino) di cm 35 circa.

Il sistema di confezionamento dovrà prevedere:

- un imballaggio esterno per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda Ospedaliera

- un secondo sistema di protezione interna, preferibilmente dispenser, ad ulteriore garanzia di conservazione e per agevolare la rimozione ed il prelevamento dei camici

- una busta contenente i camici,.

Camice chirurgico rinforzato sterile misure es: M-L-XL-XXL -

Camice chirurgico standard sterile: camice chirurgico in T.N.T. sterile, ad elevata capacità protettiva con effetto barriera con allacciamento posteriore con cartoncino anticontaminazione, maniche preferenzialmente termosaldate almeno fino al gomito compreso, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile e comprensivo di minimo due salviette assorbenti. Diverse taglie richieste indicativamente: S-M - L – XL – XXL o lunghezza indicativa da 120 a 170 per la taglia più grande. Polsino di cm 8 circa.

Il sistema di confezionamento dovrà prevedere:

- un imballaggio esterno per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda Ospedaliera

- un secondo sistema di protezione interna, preferibilmente dispenser, ad ulteriore garanzia di conservazione e per agevolare la rimozione ed il prelevamento dei camici

- una busta contenente i camici,.

Camice sterile protezione standard misure es: S-M-L-XL-XXL

Camice per chirurgia ambulatoriale, sterile, in TNT, drappeggiabile, con polsini in poliestere e chiusura al collo regolabile. Confezione singola con efficace barriera contro polvere ed umidità. Richiesto nelle misure L e XL. Nella confezione deve essere presente un’ampia salvietta.

Camice per visitatore/infermiere sterile: misura grande. Confezione massima da 100 pezzi. Resistente agli strappi, con allacciatura al collo e in vita e polsino in maglia e/o elastico. Lunghezza camice di circa cm 130.

Camice per visitatore non sterile: misura grande. Confezione massima da 100 pezzi. Resistente agli strappi, con allacciatura al collo e in vita e polsino in maglia e/o elastico. Lunghezza camice di circa cm 130.

Divisa monouso: monouso, mezza manica, nessun elastico a livello del piede, traspirante  Resistente agli strappi.